上下肢训练仪物联网系统定制开发

技术参数及配置（1台）

一、技术指标:

中标人基于学校方提供的上下肢训练仪进行物联网功能模块的定制开发，包含采集终端模块、数据传输模块、服务器端软件。

1.服务器端软件：应包含新建病例、功能评估、康复训练、结果管理查询等功能模块。

2.采集终端模块：数据反馈到平台的相应时间低于3秒，数据丢包率低于95%。

正常工作状态下，工作噪声应不大于60dB（A）。

3.数据传输模块：采用zigbee技术进行设备间的沟通，wifi技术与服务器沟通。

（1）wifi芯片使用2.4GHZ无线频段，支持20MHZ/40MHZ带宽，支持802.11b/g/n等规范，支持wpa、wpa2、open key、share key、pair-wise key等其中一种加密验证方式。

（2）zigbee遵循IEEE802.15.4规范，使用2.4GHZ无线频段，传输速率是250 kbps(2.4GHz)、40kbps(915 MHz)和20kbps(868 MHz)的原始数据吞吐率，满足低速率传输数据的应用需求;相邻节点传输范围一般介于10～100m之间，在增加发射功率后，亦可增加到1～3km;

（3）ZigBee可采用星状、片状和网状网络结构，由一个主节点管理若干子节点，最多一个主节点可管理254个子节点；同时主节点还可由上一层网络节点管理，最多可组成65000 个节点的大网;

（4）ZigBee的响应速度较快，一般从睡眠转入工作状态只需15ms，节点连接进入网络只需30ms，进一步节省电能

二、其他

1.本次试制产生的研究开发成果及其相关知识产权归委托方所有，受托方负责相关专利申请，并获得专利申请号。

2.受托方对项目关键技术进行保密。

3.交货期：合同签订后 60天内交货并免费安装调试达到可供试运行的程度。

4.交货地点：福建中医药大学。

5.质保期：验收通过一年。

6.付款条件：合同签订后，乙方持金额为合同价款70% 的含税发票，报甲方办理付款事宜，甲方以银行转帐方式支付合同价款的70%作为定金。设备最终验收合格后，乙方按照标书要求持甲方所开具的验收合格证明，持金额为合同价款30% 的含税发票，报甲方办理付款事宜，甲方以银行转帐方式支付合同价款的30%。

7.验收条件：所有货物按产品招标参数进行验收，安装调试各项指标符合技术参数要求。

8.验收程序和方法

第一步：初验收。甲方在收到乙方最终试制产品后，由甲、乙双方共同对产品的数量、质量、功能参数等逐项检验。

第二步：最终验收。初验合格且产品安装完毕后，对产品进行性能测试，检测通过后进行为期30天的试运行。试运行结束后，甲方对其在试运行中的主要指标（如性能、可靠性、稳定性等）进行评价，符合要求后的，最终验收通过；不合格的，乙方需进行修复或更换，并重新调试运行直至达到最终验收合格。如发现产品与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如产品在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的技术，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。