福  建  中  医  药  大  学

软  件  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

| 序号 | 软件或服务名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式存储系统 |  |  |  | 功能需求详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2021年12月17日 。

2、拟参与询价公司要完成技术偏离表及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品应提供原厂的产品彩页或软件说明书。

5、询价单一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2021年12月17日 上午9:30，地点----图书馆六楼会议室。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 分布式存储系统 | 否 | 4（节点） |  |  |  |

参数：

1．国产软件，提供产品的软件著作权登记证书。

2．兼容性：支持工业标准的x86或国产化通用硬件，硬件不能限定品牌，不能限定硬件部件的型号。提供鲲鹏、海光和飞腾兼容性材料。

3．扩展性：线性扩容，通过节点内添加硬盘和添加节点的方式，使系统性能和容量线性提升。具备扩展能力，最大横向扩展至 4096 个节点，支撑业务灵活扩展。

4．管理监控：

(1)★存储管理平台图形管理界面概览页面可查看集群的数据状态、服务器状态、物理池状态、存储池状态及磁盘状态；系统的裸容量、有效容量和实际占用容量；物理池容量Top3、存储池容量Top3、磁盘容量使用分布。可查看单存储池3个月内总体性能指标，性能指标包括读写带宽，读写IOPS，PG均衡性和PG均衡分布图。提供以上视图功能的产品截图。

(2) ★存储管理平台图形管理界面可以显示所有存储节点（node）的能耗管理，包括电流、功率、电量、开关控制。提供以上视图功能的界面截图。

(3) ★存储管理平台图形管理界面可以显示机柜（rack）内部存储节点整体的能耗管理，包括电压、电流、功率、频率、电量、在线状态情况。提供以上视图功能的界面截图。

(4) ★存储管理平台图形管理上可以对分布式存储设备环境的温度、湿度的数据采集进行显示。提供以上视图功能的界面截图。

5．运维管理：

(1)所有组件基于容器部署，实现各模块的资源隔离和故障隔离，提升系统兼容性和可靠性，以及系统的快速部署和升级。

(2)可视化运维管理界面，存储资源分为物理池和存储池两级管理，可在物理池上创建存储（逻辑）池。提供以上视图功能的产品截图。

(3)系统内置自助健康巡检，并生成巡检报告。提供以上视图功能的产品截图。

6．系统功能：

(1) 协议支持，支持Amazon S3标准接口，Openstack Swift接口，NFS接口，HDFS接口。

(2) ★对不同类型的对象数据可以自定义存储策略，设定索引、缓存、数据存放的资源池。并且支持数据池可选存储级别（标准，低频访问，归档，深度归档）。提供以上视图功能的产品截图。

(3) ★存储桶支持WORM（写保护）,支持两种保留模式: 监管模式和合规性模式。提供以上视图功能的产品截图。

(4)支持小文件智能归并：智能数据缓存会自主感知文件大小，对于小于1MB 的文件进行内存在线合并和读写优化。

7．安全可靠：

(1) ★支持存储池粒度的2~ 6数据副本和EC存储策略，以获得不同等级的数据可靠性。支持在线修改副本数。提供以上视图功能的产品截图。

(2)★保证存储运行状态全面监控和整体数据安全，需对集群运行环境进行全面监控，可以在机房直观查看，配套提供安全控制台，设备带有≥1.5寸LCD或OLED显示屏，屏幕监视工作状态帮助故障分析，可显示工作状态，对存储节点输出电路工作情况及负载情况进行精确判断，包括端口功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示，对环境温度和湿度、存储节点的使用电流、电压做实时显示情况。提供该设备显示屏面板界面截图。

(3)存储安全管理配套设备必须无缝兼容工业标准的x86或国产化通用硬件，硬件不能限定品牌，不能限定硬件部件的型号。

8．★配置要求：每节点配置120TB对象存储裸容量终身授权。

9.配置1套存储安全管理设备：1U机架式，标准19英寸，配置≥8个千兆RJ45网络接口、≥1个独立RJ45(485通信）接口、≥1 USB3.0接口、≥10个最新国标电源输出5孔插座口、≥1.5寸的显示屏，尺寸≤440MM*270MM*45MM。

10.1年原厂免费保修服务。

11.供货期30天。