福建中医药大学文化提升服务项目询价工作单

公司名称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 项目 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建中医药大学图书馆文化提升服务项目 | 1项 |  | 技术和服务要求详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |

联系人：                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2026年4月3日上午10点。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式三份。

5、询价时间和地点:时间--2026年4月3日上午10点。地点：福建中医药大学后勤管理处一楼会议室（旗山校区）。

6、询价材料须装订或胶装成册。

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技术要求 | 响 应 情 况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

1、技术和服务要求

1.1服务内容：

服务内容：针对已完成的展陈设计方案及清单中部分内容进行深化艺术创作，涉及项目文化展示内容以采购人提供的为准，深化设计方案需得到业主和设计单位认可通过，才能进行实施制作。深化艺术创作内容包含且不限于以下内容：对福建中医药大学图书馆二~五层部分区域文化内涵提升及需要展示的内容进行再设计创作，对展示内容场景、装置非标艺术品等进行深化艺术创作。服务项目内容包含：基础装饰制作定制、图文展板、配套服务设施等。具体包括设计方案上所有展示内容的设计效果、展示制作（不含展品）及为完成这些展示配套的环境、电（包括强、弱电）、软装及内容场景、装置非标艺术品创作后的制作安装等服务，并提供承诺函。

1.2文化提升项目大纲：

根据岐黄源流主旨从传统到未来的中医药智慧文化提升，以“文化上墙+艺术装置”为主要形式，在建设区域打造一条贯穿“理论渊薮-德艺双馨-闽台医脉-守正创新”的中医药文化特色空间，以轻量化、可逆式设计实现文化浸润，展纲如下：

- 、理论渊数-中医文化的思想源泉，包含展示区域二楼门厅、二楼研学空间，主要对应展示内容天人同源、法阴阳和术数等进行深化设计；

- 、德艺双馨-医家、典籍与社会，包含展示区域三楼远志考研专区、三楼大医精诚文化长廊主要对应展示内容技越卢扁/德迈宋清、浮雕墙/主题艺术装置等进行深化设计；

- 、闽台医脉-特色馆藏与文化传承，包含展示区域四楼过厅，主要对应展示内容建本风流/闽台医脉等进行深化设计；

- 、守正创新-中医药与未来医学，包含展示区域五楼“展望未来”文化长廊、五楼修园读书会主要展示文化内容中西医结合/中医现代化/未来之路、多功能交流空间等进行深化设计；

- 、中医文化与中药文化，包含展示区域大楼楼梯两侧，主要展示文化内容望闻问切/经络穴蕴/六大技法、百草有灵/药食同源/药法炮制等进行深化设计；

（6）投标人需对项目现场进行实地勘察，尺寸允许偏离±3%并，若尺寸与现场不符应以现场实际尺寸为准，提供承诺函；

（7）本项目所涉及的文化内容二次创作，严禁使用任何人工智能生成工具直接生成、修改或演绎。所有创作成果须由投标人组织专业人员人工独立完成，确保内容的原创性、合规性与文化品质。投标人须随投标文件一并提供完整的人工创作过程文件（包含：效果图及演示视频类的需提供效果图原始模型文件，视频渲染过程文件），作为证明创作过程真实性的依据，否则将视为未实质性响应招标文件要求。

（8）所提供的应包含项目文化展陈照明优化、线路改造配套、人工、运输、搬运、成品保护、保洁、现场管理等所有费用，采购人不再另外支付；

（9）本项目询价阶段，潜在供应商可现场查看场地，无需提供完整的人工创作过程文件。

| 序号 |  | 项目 | 说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星宿造型艺术顶深化设计展示服务 | 要求以星宿理念为核心，对造型艺术顶开展二次深化设计服务，确保设计内容兼具原创性、多元性与艺术性，使其既贴合本次布展主题，又能满足观众的审美需求，凸显文化与艺术的融合感。 1.材质：拉丝仿古铜不锈钢、亚克力、宣绒布； 2.尺寸：R≥3500mm； 3.要求： （1）不锈钢连接处要求平整自然，基础使用15mm阻燃板，自攻螺丝固定于原顶面； （2）星宿灯造型，灯源直径采用：35mm、45mm、55mm三种规格，按照星宿图视觉观感排列，暗装，光源与光源之间采用亚克力线条连接； （3）LED氛围灯带，4000K、24v低压灯带、确保灯带发光均匀无光衰现象； （4）环形纹样采用宣绒布高清喷绘，处理现场基础，确保基础平整无裂缝； （5）需提供“星宿造型艺术顶”模块样品1件,规格600*600mm（允许偏离±3%），按照星宿图视觉观感排列，暗装，光源与光源之间采用亚克力线条连接，配变压器进行发光演示。 | 项 | 1 |
| 2 |  | 天人相应主题艺术形象墙布展服务 | 要求以中医“天人相应”理念为核心主题，对布展内容进行二次深化设计，突出“大医精诚 止于至善”的展示核心，确保深化后的色彩、风格与本次布展服务主题高度匹配，彰显中医文化内涵。 1.材质：拉丝仿古铜不锈钢、原色不锈钢、亚克力、油画布等； 2.尺寸：≥7600*900*2800mm； 3.要求： （1）造型基础使用18mm阻燃板，外封单层石膏板，用原子灰嵌缝、重新抹钉眼、防锈处理，满刮腻子、刮涂第一遍腻子，第一遍打磨平整，涂抹第二遍腻子，确保腻子的表面平整、齐整，避免出现起皮、气孔等问题，第二遍打磨墙面，确保完成面平整，弧度自然无棱角； （3）现场大厅上方圆形吊顶域新增LED氛围灯带，4000K、24v低压灯带、确保灯带发光均匀无光衰现象； （4）墙面纹样采用油画布高清喷绘，处理现场基础，确保基础平整无裂缝。 （5）含“大医精诚止于至善”发光字，小篆字体，字高≥350mm，厚度≥20mm，色温3000k，面发光； （6）提供样品：拉丝仿古铜不锈钢样品1片，规格100*100mm（允许偏离±3%），厚度1mm，需体现实际材质、表面处理工艺（拉丝/仿色）、纹理细节。 | 项 | 1 |
| 3 |  | 门厅墙面文化布展服务 | 要求对门厅墙面进行文化布展二次深化服务，布展内容紧扣中医文化思想源泉，确保版面设计与本次布展服务整体风格协调统一，凸显中医文化的特色。 1.材质：拉丝仿古铜不锈钢、亚克力、油画布、高清户外背胶、生态板、雪弗板； 2.墙面内容尺寸：42250*3515mm（门厅左右两侧总尺寸） 3.要求： （1）墙面基础处理，坑洼处需填补腻子打磨墙面，确保腻子的表面平整、清理墙面浮尘污垢确保油画布粘贴牢固不脱落； （2）弱电间、强电间、空调管道间定制木作隐形门三扇，尺寸为≥860*3510mm，可开启门体高度≥2100mm；门体基材采用多层板，保证结构稳固、变形率低；配置液压合页，确保门体开关过程平稳无噪音；饰面采用油画布材质，与周边装饰面风格统一，表面平整无褶皱、色泽均匀； （3）门厅消防栓高清户外背胶饰面处理，与周边装饰面风格统一，表面平整无褶皱、色泽均匀。 （4）提供样品：提供尺寸为 300mm*300mm （允许偏离±3%）的油画布样品1片，需完整呈现实际使用的材质质感，印刷清晰，布面纹理均匀、无破损、无杂色。 | 项 | 1 |
| 4 |  | 研学空间文化布展服务 | 要求对研学空间进行文化布展深化服务，深度挖掘中医文化思想源泉中“阴阳之道”的核心理论要点，据此开展二次深化设计，确保布展内容、色彩效果等均贴合本次服务整体风格，凸显中医文化底蕴与研学空间特质。 1.材质：拉丝仿古铜不锈钢、原色不锈钢、亚克力、油画布、生态板等； 2.文化墙面内容总尺寸：≥24185*3660mm； 其中“法阴阳合术数”尺寸： ≥1720*300*3660mm；“阴阳之道”竹简造型尺寸：≥300*36*3000mm共13条； 3.艺术卷帘尺寸：≥75㎡ 4.要求： （1）电箱处定制木作隐形门，总尺寸1720*1200mm，门体基材采用多层板，保证结构稳固、变形率低；配置巴士门液压合页，确保门体开关过程平稳无噪音；饰面采用油画布材质，与周边装饰面风格统一； （2）墙面基础处理，坑洼处需填补腻子打磨墙面，确保腻子的表面平整、清理墙面浮尘污垢确保油画布粘贴牢固不脱落； （3）“阴阳之道”竹简造型展墙定制，木饰面材质，文字采用亚克力烤漆字；墙面原有明线槽需进行线路优化整改为隐蔽走线； （4）现场内凹门厅区域视觉优化，左侧采用艺术造型门洞，生态板材质，门洞内空尺寸≥2150*3200mm，总尺寸≥2750*3350：；右侧木作石膏板封平并预留隐形门，隐形门尺寸≥900*2200mm，油画布饰面； （5）配套灯光照明，结合重要展示面增加射灯，4000K、Ra≥90，确保展面明亮内容清晰可见； （6）墙面纹样采用油画布高清喷绘，处理现场基础，确保基础平整无裂缝； ▲（7）墙面内容需根据展陈大纲进行二次深化，提供平面排版设计深化图，要求内容原创性、多元性、艺术性，以使内容符合展示主题以及观众的审美需求； （8）半透光卷帘高清UV，根据展陈文件需求对图文版面进行优化调整；聚酯纤维材质，安装方式为顶装及左右固定，拉珠循环升降；面料质地柔、软、吸湿透气性好，吸音性强、易于洗涤和更换。 | 项 | 1 |
| 5 |  | 研学空间过道艺术走廊布展服务 | 通过挖掘中医文化的内涵，对研学空间的过道进行艺术布展深化设计服务，合理的利用过通走廊的空间特点，确保布展效果与整体空间布展理念高度融合，凸显研学氛围与中医文化底蕴。 1.材质：拉丝仿古铜不锈钢、油画布、生态板、亚克力、雪弗板、石材、调色乳胶漆、亚克力烤漆字等； 2.标语墙尺寸≥5140*3660mm 3.图书馆简介主尺寸≥1800*250*3660mm； 4.梅花造型门洞尺寸≥3000*2750mm*2组； 5.手动不锈钢夹绢玻璃移门尺寸：1500*2740*40mm*4面； 6.要求： （1）热镀锌钢架龙骨（≥80*80*2mm） 间距：竖向龙骨≤400mm，门洞两侧双龙骨加固； 连接：膨胀螺栓 + 自攻螺钉固定，钢架连接处满焊防锈处理； （2）基层与饰面层 基层：15mm 阻燃木工板，自攻螺钉固定（间距≤150mm） 面层：9.5mm耐潮石膏板，板缝贴纸带防裂，钉头防锈处理，满刮腻子、刮涂第一遍腻子，第一遍打磨墙面，涂抹第二遍腻子，确保腻子的表面平整、齐整，避免出现起皮、气孔等问题，第二遍打磨墙面，确保完成面平整； （3）门洞与不锈钢收边 收边：304 不锈钢（≥1.0mm厚），定制型材； （4）梅花造型门洞 门体：40*20拉丝仿铜不锈钢边框，≥5+5mm钢化夹绢玻璃门；拉丝仿铜不锈钢门套； （5）轨道：高强度铝合金 / 不锈钢吊装轨道，长度≥门宽 2 倍； 配件：静音滑轮（≥4 个 / 套）+ 液压阻尼，推拉顺畅无撞击； - 配套灯光照明，结合重要展示面增加射灯，4000K、Ra≥90，确保展面明亮内容清晰可见； - 文化展示：定制生态板材质图书馆简介展墙，正面矩形均分格子造型，七行四列；标题墙采用亚克力烤漆字，高度≥320mm，厚度≥10mm；墙面内容需根据展陈大纲进行二次深化，要求内容原创性、多元性、艺术性，以使内容符合展示主题以及观众的审美需求。 | 项 | 1 |
| 6 |  | 空间柱子艺术造型展示服务 | 要求基于空间柱子的特色进行艺术深化设计，设计语言上能够充分融合竹简的设计手法，并与中医文化内涵进行深度的融合，烘托中华文化的厚重底蕴氛围。 1.材质：调色乳胶漆、铝合金等； 2.尺寸：柱子合计9根； 3.要求： （1）柱子基层：表面进行清理、打磨后，滚刷浅咖色乳胶漆，要求漆膜均匀、无流挂、无漏刷，整体色泽一致； （2）柱子线路整改：对柱子原有明装线路，按项目规范要求进行理线、牵引规整，确保线路排布安全、美观、符合电气施工标准； （3）柱子线槽安装：采用规格为20*15mm 仿古铜铝合金线槽，沿柱子表面进行安装，完成线路敷设；呈现简洁规整的仿古竹简视觉效果，线槽拼接缝隙均匀、固定牢固； （4）现场包柱：若柱子区域存在排水立管、消防管，需同步进行包柱处理，包柱基层稳固、饰面与柱子整体风格一致；若涉及消火栓区域，需定制木作隐形门，隐形门外观与柱子饰面一体化，可快速开启； （5）提供样品：仿古铜铝合金线槽1条，尺寸：25*15*100mm（允许偏离±3%）。 | 项 | 1 |
| 7 |  | 卫生间过道艺术屏风深化服务 | 要求对屏风进行深化设计，贴合本次空间提升服务的设计元素，要求风格雅致简洁，不突兀。即能够满足功能的需求，同时通过提供的设计使得空间更加统一，视觉感更好兼顾实用性与观赏性。 1.材质：不锈钢、绢布、钢化玻璃等； 2.尺寸：四扇1350*60*3660mm、一扇1440*60*3660mm、一扇1500*60*3660mm 3.要求： （1）屏风：采用6+6mm夹绢钢化玻璃，经 PVB 胶片高温胶合，边缘精细磨边，符合安全玻璃标准；不锈钢边框：选 304 不锈钢表面做拉丝处理；边框用 40×60mm 规格矩形管，壁厚 1.2–2.0mm，角部加角码加固，拼接缝隙≤0.5mm； （2）落地安装需牢固无晃动，外观无瑕疵、结构无松动； （3）提供样品：夹绢玻璃屏风小样1件，规格400*200mm（允许偏离±3%），5+5mm钢化玻璃夹绢丝图案，边框40*60mm仿铜不锈钢，结构稳定。 | 项 | 1 |
| 8 |  | 主题阅读空间门头形象展示服务（一） | 要求对主题阅读空间的门头形象进行艺术深化设计服务，设计要求，贴合中医药文化与图书馆学术氛围，风格简约雅致，融入简约中医药元素装饰效果。 1.材质：金属漆、不锈钢、油画布饰面等； 2.尺寸：≥10130*3370mm； 3.要求： （1）现场门铝合金边框、原建筑防火门面层打磨处理，滚刷界面剂、仿古铜金属漆不少于2遍； （2）新增木作门楣造型，尺寸3200*500mm，用原子灰嵌缝、重新抹钉眼、防锈处理，满刮腻子、打麻找平处理，界面剂不少于2遍、仿古铜金属漆不少于2遍； （3）顶部仿铜不锈钢装饰线条，规格60*30mm、30*10mm； | 项 | 1 |
| 9 |  | 主题阅读空间门头形象布展服务 （二） | 要求对主题阅读空间的门头形象进行艺术深化设计服务，设计要求，贴合中医药文化与图书馆学术氛围，风格简约雅致，融入简约中医药元素装饰效果。 1.材质：金属漆、不锈钢、油画布饰面等； 2.尺寸：≥13290*3370mm； 3.要求： （1）现场门铝合金边框、原建筑防火门面层打磨处理，滚刷界面剂、仿古铜金属漆不少于2遍； （2）新增木作门楣造型，尺寸5800*500mm，用原子灰嵌缝、重新抹钉眼、防锈处理，满刮腻子、打麻找平处理，滚刷界面剂、仿古铜金属漆不少于2遍； （3）顶部仿铜不锈钢装饰线条，规格60*30mm、30*10mm； （4）两侧墙面基础处理，坑洼处需填补腻子打磨墙面，确保腻子的表面平整、清理墙面浮尘污垢确保油画布粘贴牢固不脱落。 | 项 | 1 |
| 10 |  | 主题阅览室入口形象墙文化展示 | 要求以中医文化为核心理念，对主题阅览室入口形象墙开展文化展示二次深化设计服务，设计内容兼具原创性、多元性与艺术性，贴合本次布展整体主题，契合阅览室学术氛围与观众审美需求，凸显中医文化底蕴与空间专属感。 1.材质：木饰面、油画布饰面、PVC、卷帘UV等； 2.尺寸：≥7350*3370mm； 3.要求： （1）原白墙油画布饰面，高清UV喷绘； （2）半透光卷帘高清UV，根据展陈文件需求对图文版面进行优化调整；聚酯纤维材质，安装方式为顶装； （3）木饰面地台，规格2000*450*150mm、1600*300*450mm、2400*600*300mm，生态板木饰面材质，耐刮耐磨、色泽均匀； （4）古代名医家人物立像定制，PVC材质，厚度≥15mm，数量≥5人，人物高度根据项目需求； （5）提供样品：200*200mm（允许偏离±3%）木饰面样品1片，耐刮耐磨、色泽均匀； （6）提供样品：600*600mm（允许偏离±3%）卷帘UV样品1片，聚酯纤维材质，要求色泽均匀，印刷清晰画面内容不限。 | 项 | 1 |
| 11 |  | 远志考研专区文化展示服务 | 要求以“技越卢扁，德迈宋清”为核心内容，结合远志寓意、中医文化与考研奋进氛围，对远志考研专区的功能开展文化深化设计服务，即满足考研专区的功能需求，同时能凸显中医医德医技理念。 1.材质：调色乳胶漆、亚克力烤漆字、卷帘UV等； 2.尺寸：卷帘UV≥100㎡，柱子合计5根； 3.要求： （1）半透光卷帘高清UV，根据展陈文件需求对图文版面进行优化调整；聚酯纤维材质，安装方式为顶装； （2）柱子基层：表面进行清理、打磨后，滚刷浅咖色乳胶漆，要求漆膜均匀、无流挂、无漏刷，整体色泽一致； 柱子线路整改：对柱子原有明装线路，进行理线、牵引规整，确保线路排布安全、美观；柱子线槽安装：采用规格为 20*15mm 仿古铜铝合金线槽，沿柱子表面进行安装，完成线路敷设；造型呈现简洁规整的仿古竹简视觉效果，线槽拼接缝隙均匀、固定牢固； 柱面文化展示：材质亚克力烤漆字，高度≥120mm ，厚度≥5mm，共3根柱子体现文化展示。 | 项 | 1 |
| 12 |  | “大医精诚”文化长廊视觉优化展示服务 | 要求结合原“大医精诚”浮雕墙文化长廊开展视觉优化深化设计，紧扣中医文化与“大医精诚”核心理念，优化浮雕的细节、色彩及光影呈现，修复表面磨损、褪色等瑕疵，增强整体立体感与艺术质感；新增圆柱卷轴造型，贴合长廊空间比例，确保整体风格简洁雅致、与空间整体布展调性统一，既凸显中医医德文化底蕴，又兼顾日常维护需求，全面提升长廊视觉效果。 1.材质：油画布饰面、不锈钢等； 2.墙面尺寸：≥31110*3370mm； 3.要求： （1）墙面基础处理，坑洼处需填补腻子打磨墙面，确保腻子的表面平整、清理墙面浮尘污垢确保油画布粘贴牢固不脱落； （2）圆柱不锈钢卷轴造型，尺寸100*50mm+20*20mm，上下各一组，共2根柱子。 | 项 | 1 |
| 13 |  | 主题艺术装置提升服务 | 要求对图书馆三层过厅空间原有中医药文化艺术雕塑进行视觉提升服务，确保雕塑整体色泽统一一致，增加中医药文化竹简装饰，采用鱼线吊装方式进行装置提升布置，凸显文化质感与艺术氛围，使其与雕塑视觉提升效果有机融合、相得益彰。 1.材质：镀锌方管烤漆、乳胶漆； 2.尺寸：720*720*2500mm； 3.要求： （1）图书馆三层过厅现场原有中医药文化艺术雕塑漆面翻新，漆膜均匀、无流挂、无漏刷，整体色泽一致，共8组； （2）镀锌方管展架配套，底座720*720*80mm，展架710*710*2420mm，方管规格20*20mm，仿古铜金属漆饰面； （3）配套中医药文化竹简装饰，100mm高，天然竹质，鱼线吊装。 | 项 | 1 |
| 14 |  | 主题阅读空间门头形象布展服务 （三） | 要求对主题阅读空间的门头形象进行艺术深化设计服务，设计要求，贴合中医药文化与图书馆学术氛围，风格简约雅致，融入简约中医药元素装饰效果。 1.材质：金属漆、不锈钢、油画布饰面等； 2.尺寸：≥10130*3320mm； 3.要求： （1）现场门铝合金边框、原建筑防火门面层打磨处理，滚刷界面剂、仿古铜金属漆不少于2遍； （2）新增木作门楣造型，尺寸3200*500mm，用原子灰嵌缝、重新抹钉眼、防锈处理，满刮腻子、打麻找平处理，滚刷界面剂、仿古铜金属漆不少于2遍； （3）顶部仿铜不锈钢装饰线条，规格60*30mm、30*10mm； （4）两侧白墙油画布饰面，高清UV喷绘。 | 项 | 1 |
| 15 |  | 题阅读空间门头形象布展服务 （四） | 要求对主题阅读空间的门头形象进行艺术深化设计服务，设计要求，贴合中医药文化与图书馆学术氛围，风格简约雅致，融入简约中医药元素装饰效果。 1.材质：金属漆、不锈钢、油画布饰面等； 2.尺寸：≥13290*3370mm； 3.要求： （1）现场门铝合金边框、原建筑防火门面层打磨处理，滚刷界面剂、仿古铜金属漆不少于2遍； （2）新增木作门楣造型，尺寸5800*500mm，用原子灰嵌缝、重新抹钉眼、防锈处理，满刮腻子、打麻找平处理，滚刷界面剂、仿古铜金属漆不少于2遍； （3）顶部仿铜不锈钢装饰线条，规格60*30mm、30*10mm； （4）油画布饰面：两侧墙面基础处理，坑洼处需填补腻子打磨墙面，确保腻子的表面平整、清理墙面浮尘污垢确保油画布粘贴牢固不脱落。 | 项 | 1 |
| 16 |  | 竹简柱子艺术造型布展服务 | 要求结合竹简元素开展柱子艺术造型深化设计服务，精准呈现仿传统竹简的视觉形态，同时深度融合中医药文化内容，通过高清转印等形式进行文化展示，使柱子设计既贴合中医文化底蕴，又与图书馆整体布展调性高度统一，实现空间艺术与文化内涵的完美呈现。 1.材质：木饰面、高清uv转印贴文字等； 2.尺寸：柱子直径1000mm*3420mm高，共2根柱子； 3.要求： （1）柱子采用木饰面分缝仿竹简工艺处理，呈现仿传统竹简的视觉形态，纹理排布均匀； （2）柱面文化展示：高清uv转印贴文字。 | 项 | 1 |
| 17 |  | 建本风流专题展区布展服务 | ▲要求结合本次布展服务的中医药文化理念，对建本风流专题展区开展深化设计，提供平面排版设计深化图，要求内容原创性、多元性、艺术性，以使内容符合展示主题以及观众的审美需求。 1.材质：油画布饰面、免漆板、亚克力、立体字等； 2.尺寸：8350*3420mm； 3.要求： （1）油画布饰面：墙面基础处理，坑洼处需填补腻子打磨墙面，确保腻子的表面平整、清理墙面浮尘污垢确保油画布粘贴牢固不脱落； （2）标题展板：900*80*2820mm，其中底部为直径900半圆形，外侧50采用深咖色烤漆板，内部采用米色烤漆板饰面，嵌5*5mm拉丝古铜不锈钢； （3）悬浮展台：4800*480mm，深灰色免漆板材质； | 项 | 1 |
| 18 |  | 闽台医脉专题展区布展服务 | 要求结合本次布展服务的中医药文化理念，对闽台医脉专题展区开展深化设计，要求提供平面排版设计深化图，要求内容原创性、多元性、艺术性，以使内容符合展示主题以及观众的审美需求。。 1.材质：油画布饰面、亚克力、立体字等； 2.尺寸：展墙8350*3420mm，卷帘65㎡； 3.要求： （1）油画布饰面：墙面基础处理，坑洼处需填补腻子打磨墙面，确保腻子的表面平整、清理墙面浮尘污垢确保油画布粘贴牢固不脱落； （2）卷帘：材质：聚酯纤维；安装方式：顶装及左右固定；工作原理：拉珠循环升降；面料质地柔、软、吸湿透气性好，吸音性强、易于洗涤和更换。 | 项 | 1 |
| 19 |  | 主题阅读空间门头形象布展服务（五） | 要求对主题阅读空间的门头形象进行艺术深化设计服务，设计要求，贴合中医药文化的学术氛围，风格简约雅致，融入简约中医药元素装饰效果。 1.材质：金属漆、不锈钢、油画布饰面等； 2.尺寸：13290*3435mm； 3.要求： （1）现场门铝合金边框、原建筑防火门面层打磨处理，滚刷界面剂、仿古铜金属漆不少于2遍； （2）新增木作门楣造型，尺寸5800*500mm，用原子灰嵌缝、重新抹钉眼、防锈处理，满刮腻子、打麻找平处理，滚刷界面剂、仿古铜金属漆不少于2遍； （3）顶部仿铜不锈钢饰线条，规格60*30mm、30*10mm； （4）局部油画布饰面：两侧墙面基础处理，坑洼处需填补腻子打磨墙面，确保腻子的表面平整、清理墙面浮尘污垢确保油画布粘贴牢固不脱落。 | 项 | 2 |
| 20 |  | “展望未来”文化长廊布展服务 | 要求根据展陈文件需求对“展望未来”文化长廊进行艺术深化设计服务，设计要求贴合中医药文化的学术氛围，风格简约雅致，融入简约中医药元素装饰效果。 1.材质：油画布饰面、亚克力、立体字等； 2.尺寸：9350*3435mm； 3.要求： （1）油画布饰面：墙面基础处理，坑洼处需填补腻子打磨墙面，确保腻子的表面平整、清理墙面浮尘污垢确保油画布粘贴牢固不脱落； | 项 | 1 |
| 21 |  | 配套艺术造型布展服务 | 要求依据布展大纲主旨及整体布展风格，配套开展相关艺术造型设计，充分融入山水画元素，从材质质地到视觉效果，均与本次布展项目整体调性高度匹配，凸显中医药文化与传统山水美学的融合感，贴合空间氛围。 1.材质：木饰面、钢化玻璃、夹绢玻璃隔断、石膏板吊顶、乳胶漆、不锈钢等； 2.尺寸：隔墙一≥10080*3590mm，骨隔墙二≥9930*3590mm，艺术玻璃隔断≥6550*3590mm，艺术吊顶≥209㎡； 3.要求： （1）隔墙一：采用轻钢龙骨隔墙，采用75系类轻钢龙骨，15mm阻燃板基层加固，封9.5mm石膏板，米色乳胶漆饰面；左侧消火栓区域定制木作隐形门，饰面与墙体一致，可快速打开；右侧定制主讲悬浮背景墙，饰面材质山水画纹理艺术硬包、木饰面等，总尺寸≥9200*2100*200mm，含内嵌电视盒造型（尺寸根据业主提供设备参数）；上下内嵌低压LED灯带，Ra≥90，色温：4000k。 （2）隔墙二：用轻钢龙骨隔墙，采用75系类轻钢龙骨，15mm阻燃板基层加固，封9.5mm石膏板，米色乳胶漆饰面； （3）夹绢玻璃隔断：40*20拉丝仿铜不锈钢边框，6+6mm钢化夹绢玻璃隔断； （4）艺术吊顶：原矿棉板吊顶拆除，采用75系类轻钢龙骨，12mm阻燃板基层加固，封9.5mm石膏板，面饰白色乳胶漆；配套木作窗帘盒，规格200*150mm，长度20m； （5）灯光配套：内嵌式射灯，开孔尺寸75mm，Ra≥90，色温：4000k，色温统一无偏差，发光均匀无频闪；定制校标艺术灯箱，规格600*600mm、800*800mm等，体现“大医精诚止于至善”校训精神。需提供“内嵌式射灯”样品1件； （6）艺术包柱：木饰面包柱，尺寸680*900mm，阳角倒圆边直径50mm，含内嵌仿古铜不锈钢造型，共2根柱子； （7）主讲地台：尺寸2200*10350*150mm，15mm阻燃板基层，表面金钢板，地台含内嵌低压LED灯带，Ra≥90，色温：4000k。 | 项 | 1 |
| 22 |  | 布展配套家具软装服务 | 要求开展布展配套家具软装服务，家具软装设计需紧扣中医药文化与图书馆整体布展调性，贴合空间氛围及使用需求，兼顾实用性与艺术性。 1.材质：木饰面、实木、金属烤漆、布艺、软木等； 2.尺寸：移动式会议桌400*1400*750mm*20张；会议椅400*400*450mm*40张；休闲实木桌椅（1桌4椅）800*800*750mm*4组；主席台600*400*1100mm；主讲椅常规尺寸，共2张，小圆桌φ500*550mm1张；窗帘≥70㎡； 3.要求： ▲（1）移动式会议桌：定制可移动会议桌，环保双饰面板，基材用原木压缩成型抗弯性能强，不易变形；高强度钢脚、钢架，整体焊接成型，带刹车静音万向轮，要求提供移动式会议桌三维模型展示图、尺寸示意图。 （2）会议椅、休闲实木桌椅、小圆桌：采用优质实木，外观无贯通裂纹、虫蛀、腐朽材、树脂囊、孔洞及其他材质缺陷，采用环保水性油漆，金属件外观冲压件无脱层、裂缝，喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象； （3）主讲椅：木框架椅架，表面喷环保水性漆，封闭式涂装，耐刮、耐腐蚀，使用过程中没有溶剂挥发，无异味；优质高密度海绵内芯，环保高韧性不变形；科技皮面料，防水、防污、平整、耐磨； （4）窗帘：双层轨道，外层为遮光帘，内层为纱帘；面料质地柔、软、吸湿透气性好，手感柔软，吸音性强，环保健康，易于洗涤和更换，清洗方便。 ▲（5）根据展陈内容需求创作符合主题的软木画作品，尺寸≥300*300*300mm，原料采用天然栓皮栎软木，质地轻软细密、无虫蛀、无霉变，环保无异味，工艺纯手工制作，集浮雕、圆雕、透雕于一体，层次分明、运刀精细，雕刻线条流畅，结构规整，无崩边、无毛刺。结构多层立体布景，透视合理，粘接牢固，不脱胶、不变形、不松动。 外观画面完整干净，无污渍、胶痕、划痕，整体意境清雅。装裱防护配防潮背板、实木外框及防尘罩，结构稳固，非遗要求符合传统软木画非遗技艺规范，体现手工技艺与艺术价值。要求提供创作意向图进行现场讲解创作理念，要求提供软木画的二次深化设计稿； | 项 | 1 |
| 23 |  | 文化展示配套服务 | 要求对本次布展服务进行相应的文化展示配套深化服务，设计需紧扣整体布展调性，贴合整体布展空间氛围及展示需求，兼顾实用性与艺术性。 1.材质：亚克力烤漆字等； 2.尺寸：厚度不小于5mm； 3.要求：根据展陈文件需求对图文版面优化调整。 | 项 | 1 |
| 24 |  | 配套配电融合集控终端服务 | 1.功率：≥20kW 2.380V三相市电输入，220V市电输出； 3.设备控制：相灯：≥1路，手动/远程切换：≥1路，启/停：≥2路，紧急停止：≥1路，市电输入：≥1路，市电输出：≥6路； 4.控制器接口：控制信号输入：≥8路，控制信号输出：≥8路，24V供电接口：≥1路，RS485接口：≥2路，网络接口：≥1路，Type-C接口：≥1路； 5.控制方式：手动控制：一键启动、停止、紧急停止、手动/远程切换； 6.时控控制：时间段设置控制，支持设置时控单次启用或循环执行； 7.温控控制：按设定温度自动运行开启关闭电源，高温报警并断开分路电源。 ▲8.彩色触摸显示面板：系统信息：配电箱温湿度、环境温湿度、时间、运行时长累积；触摸操作：一键控制电源的启动/停止；可分项控制各路电源的启动/停止；可设置手动/自动控制；（须提供第三方检测机构（通过CMA或CNAS认证）出具的检测报告复印件佐证）；程序编辑：支持画面的任意切割，支持横式和直立式的版面，各个播放区域自由组合、自由划分，支持任意分辨率的程序编辑，支持互动程序编辑，简单实现多层查询功能；（须提供第三方检测机构（通过CMA或CNAS认证）出具的检测报告复印件佐证） 9.支持通过RS485及网络接口接入第三方管控平台，进行集中管控或联网控制。 ▲10.机箱内嵌≥7英寸彩色液晶触摸屏，内嵌触摸屏与控制器模块采用一体化设计，具备≥8路状态信号输入接口，≥8路控制信号输出接口，≥2组485串口信号输入接口，≥1路网络接口，≥1路Type-C数据接口，≥1路24V供电接口。内嵌触摸屏前置≥1路USB下载口。支持内嵌触摸屏一键控制电源的启动/停止；支持分项控制各路电源的启动/停止；内嵌触摸屏显示设备温湿度、环境温湿度、烟感值与烟感阈值设置、系统信息页展示设备信息及项目信息，项目信息不得与本项目无关；（需提供视频演示佐证，中标后3日内需提供与演示视频一致的样机）；机箱内嵌≥2组运行开关，≥1组急停开关，≥1组手动/远程调整开关，按键操作支持启动/停止各路电源，物理按键下压急停，断开各路电源，并发出蜂鸣提示声，内嵌触摸屏显示急停告警信息(告警发生月、日、时、分)，如有显示项目信息不得与本项目无关。（需提供视频演示佐证，中标后3日内需提供与演示视频一致的样机）；设备控制模块：≥7英寸彩色液晶触摸屏，分辨率：≥1024*600，水平分辨率：≥72dpi，垂直分辨率：≥72dpi；（须提供第三方检测机构（通过CMA或CNAS认证）出具的检测报告复印件佐证） ▲11.提供配电融合集控终端配电系统图，需满足项目需求，图纸比例准确、标注清晰、图例规范，采用通用电气制图标准，确保图纸可读性及可实施性。 | 套 | 1 |
| 25 |  | 标识导视配套布展服务 | 要求对标识导视配套服务进行深化设计服务，导视设计需紧扣这次布展服务的整体调性，贴合布展氛围，选型简约适配、清晰醒目，合理规划布局，适配现场布展元素，兼顾实用性与布展美感，方便参观指引。 1.材质：仿古铜不锈钢、木饰面等； 2.尺寸：金属门牌“微型消防站”、“读者服务部”、“采编部”≥250*1000mm；“研学空间”、“信息共享区”及3`5层主题书库区域≥300*1500mm；“修园堂”、“太平药局”、“杏林堂”≥300*1200mm。金属门牌外部仿铜不锈钢圈边，内框深褐色不锈钢饰，科室名称采用亚克力烤漆字，厚度≥5mm，文字信息需符合现场实际需求进行确认； ▲3.门厅楼层总览装置一个:1500*650*1000mm； 斜面卷轴造型，主体采用15mm阻燃板基层稳固不易变形，表层木饰面；展面为斜面，最高点高度1000mm，最低点高度800mm，内容根据场馆实际信息及需求进行深化设计、制作、安装，要求提供门厅楼层总览装置三维模型展示图、尺寸示意图； （4）提供样品：金属门牌1件，尺寸：250*1000mm（允许偏离±3%），科室名称采用亚克力烤漆字“读者服务部”，字高≥100mm，厚度≥5mm外部仿铜不锈钢圈边，内框深褐色不锈钢饰面。 | 项 | 1 |