附件一：

采购内容及要求

一、诊室电子门牌系统：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶多媒体信息发布终端 | 详见附件一 | 1 | 台 |
| 2 | 液晶多媒体信息发布终端（核心产品） | 详见附件一 | 83 | 台 |
| 3 | 诊室电子门牌系统 -服务端软件 | 详见附件一 | 1 | 套 |
| 4 | 诊室电子门牌系统 -前端软件 | 详见附件一 | 84 | 套 |
| 5 | HIS对接 | 详见附件一 | 1 | 套 |
| 6 | 交换机 | 详见附件一 | 3 | 台 |
| 7 | 交换机 | 详见附件一 | 2 | 台 |
| 8 | 交换机 | 详见附件一 | 2 | 台 |
| 9 | 光模块 | 详见附件一 | 2 | 个 |
| 10 | 系统集成 | 详见附件一 | 83 | 套 |

二、技术参数要求：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液晶多媒体信息发布终端 | 1）尺寸：≧75英寸 2）背光类型：LED 玻璃屏 3）分辨率：1920×1080 4）可视角度：85/85/80/80(L/R/U/D) 5）颜色：16.7M 6）亮度：450cd/m2 7）对比度：3000:1 8）响应时间：3.6ms 9）CPU：A40i,四核，主频≧1.2GHz 10）内存：≧1GB 11）NAND FLASH：≧8GB 12）网卡：100M网卡 13）解码能力：支持全高清1080P视频解码，支持WMV、AVI、FLV、MP4等格式视频解码，支持BMP、JPEG、PNG、GIF等格式图片阅览 14）网络支持：以太网、WiFi 15）网络连接：RJ45网络端口*1 16）USB端口：2个USB HOST、3个USB插座 17）操作系统：嵌入式系统 Android 7.1 18）外壳尺寸(mm)：≦1697*977*80 19）显示尺寸(mm)：≧1653*934 20）输入电压：AC100-220V 50/60Hz 21）整机功率：≦25W 22）省电功率：＜0.5W 23）喇叭：2*5W 24）安装方式：壁挂（可选吊装） 25）提供国家强制认证CCC认证书复印件加盖公章 |
| 2 | 液晶多媒体信息发布终端（核心产品） | 1）尺寸：≧21.5英寸 2）纯平背部埋线设计，方便隐蔽式安装 3）外观尺寸(mm)：≦585.6*326.2*28 4）显示尺寸(mm)：≧476.64*268.11 5）背光类型：LED 6）显示分辨率：1920*1080 7）视角：178° 8）显示颜色：1677万色 9）亮度：350 cd/m² 10）对比度：3000:1 11）响应时间：8ms 12）主板CPU：rk3288 13）内存RAM：≧2G 14）储存：≧8G 15）系统：安卓7.1 16）显卡：集成显卡 17）以太网络接口：1个，支持10M/100M自适应以太网 18）通信方式：全速USB2.0 19）安装方式：壁挂式 20）电源输入及功耗：AC 110 -240V 50/60Hz ≤36W 21）喇叭类型：高保真音响 22）音频特性：平衡，自动音量控制，丽音/双语环绕立体声/均衡器 23）喇叭最大输出功率：10瓦x 2 24）输入电压：交流电:110～240伏 60/50赫兹 25）省电功耗：低于＜3瓦 26）整机寿命：＞60000小时 27）提供国家强制认证CCC认证书复印件加盖公章 |
| 3 | 诊室电子门牌系统-服务端软件 | 1)支持二级分诊屏的增、删、改、查询等功能。 2)支持二级分诊屏的批量添加。 3)支持二级分诊屏所属分组的管理。 4)支持定时开关机时间设定。 5)可控制特定项目内容在不同二级分诊屏的播放次数。 6)支持对二级分诊屏的运行状态、播放状态的管理。 7)二级分诊屏播放内容查看。 8)二级分诊屏存储容量查看。 9)二级分诊屏当前IP地址查看。 10)二级分诊屏开机、关机、重新启动。 11)支持远程多时段、多级别的二级分诊屏音量设置。 12)查看二级分诊屏播放日志。 13)二级分诊屏远程自动升级功能。 14)可以监控到系统内所有二级分诊屏，并且能抓取前端的播放画面。 15)具有分诊导医系统计算机软件著作权登记证书并提供复印件加盖公章。 16)为保证系统运行稳定该系统软件和硬件设备均为同一厂家需提供复印件加盖公章。 |
| 4 | 诊室电子门牌系统-前端软件 | 1）支持断网脱机运行，包括视频、图片、医生信息全部功能在脱机下运行。脱机时保证数据的完整性，联网自动上传。 2）可展示诊室信息：包括科室名称、当前就诊患者序号、当前等候就诊患者序号、人数等。 3）可展示医生信息：包括医生简介、照片、姓名、编号、职称、排班信息等。 4）可实时联动后台管理平台，定向显示诊室信息、医生排班、患者挂号信息等。 5）诊室信息根据当天医生排班人数自己切换显示单人模版或多人模版。 6）各类通知、图片、视频的宣传。 7）后台设置及软件更新：首页点击系统设置，输入管理员账号密码，方可取得设置权限进入到系统设置界面，可实现与服务器的连接，设备的关联，以及版本信息时间日期设定和数据的下载。 8）根据院方实际需求定制开发相关功能模块。 |
| 5 | 外部系统对接 | (1)外部系统对接 1)对接医院HIS系统，获取患者信息、科室信息、诊室信息、医生信息、医生排班信息等数据，提供二级分诊信息的显示及语音播报。 2)对接医院预约系统，获取患者信息、科室信息、诊室信息、医生信息、医生排班信息等数据，提供二级分诊信息的显示及语音播报。 (2)对接方式--视图 1)患者信息视图 2)科室信息视图 3)诊室信息视图 4)医生信息视图 5)医生排班信息视图 6)患者挂号信息视图 |
| 6 | 交换机 | 1）实配固化10/100/1000M以太网端口≥16个 2）要求所投交换机满足交换容量≥32Gbps，转发性能≥24Mpps 3）要求所投产品支持端口防雷≥6KV（非防静电），提供官网截图及链接作为证明材料 4）要求所投产品工作温度范围0-50°C，提供官网截图及链接作为证明材料 5）要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，提供技术白皮书作为证明且提供功能的官网截图 6）为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等，提供官网截图及APP界面截图作为证明 7、要求设备支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置 8、要求投标产品提供工信部进网许可证复印件 9、要求投标产品提供国家强制性产品认证证书（3C）复印件 |
| 7 | 交换机 | 1）实配固化10/100/1000M以太网端口≥24个 2）要求所投交换机满足交换容量≥48Gbps，转发性能≥36Mpps 3）要求所投产品支持端口防雷≥4KV（非防静电），提供官网截图及链接作为证明材料 4）要求所投产品工作温度范围0-50°C，提供官网截图及链接作为证明材料 5）要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，提供技术白皮书作为证明且提供功能的官网截图 6）为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等，提供官网截图及APP界面截图作为证明 7）要求设备支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置 8）要求投标产品提供工信部进网许可证复印件 9）要求投标产品提供国家强制性产品认证证书（3C）复印件 |
| 8 | 交换机 | 1）支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备; 2）交换缓存≥4.1Mbit 3）内存≥256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps 4）支持 MAC地址容量≥8K；支持ACL条目≥1200 5）支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6）支持静态链路聚合 7）支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 8）支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 9）支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 10）支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 11）支持防雷等级≥6KV 12）为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明，保留测试权力； 13）提供电信设备进网许可证证书复印件 14）提供国家强制认证CCC认证书复印件 |
| 9 | 光模块 | 1）千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km 2）考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与交换机同一品牌 |
| 10 | 系统集成 | 20号楼21号楼的设备安装改造、室内墙面拆旧、清理，强弱电的明槽走线，楼栋之间开槽走管布线；夜间施工，并且每日施工结束前要清理垃圾恢复墙面及走廊外观不影响正常办公。 |

三、售后服务要求：

a.本次采购的货物项目验收合格之日起，所有产品及其附属品提供三年免费升级维护服务；质保期内中标人对所供产品及其附属实行免费升级维护服务。在保修期内如出现故障中标供应商应免费提供咨询、维修服务或提供替代设备，并无条件确保系统软、硬件的正常运行。

b.免费质量保修期内货物一旦出现故障，中标供应商响应时间不超过4小时，检修人员应在12小时内到设备安装地点及时排除故障，如故障无法排除，中标供应商应在出现故障12小时内负责使用替代设备，其费用由中标供应商承担。

c.免费质量保修期结束后，中标供应商提供终身免费咨询及有偿维修服务；货物一旦出现故障，应提供维修所需的零配件，并派出检修人员在24小时内到货物安装现场对设备进行维修，只收取更换的零配件成本费和检修人员差旅费。