询价公告

福建中医药大学拟试制中医诊断芯片及相关嵌入式软件和诊断装备，现进行市场询价，欢迎国内具有相关经验的单位前来报名参与。

1.报名时间：2020年11月3日至2020年11月6日,上午8：30-12：00 下午14：30-17：00。

2.报名参与时，需出示具备经营范围或相关资质的法人营业执照复印件（副本）、身份证复印件、联系人、联系电话(邮件递交,邮 箱:294323877@qq.com)。

3.因疫情防控需要，请参与询价的单位务必如实填报校外人员进出校园登记表，并于2020年11月5日前发至邮箱：294323877@qq.com。（登记表见附件）

4.报价文件提交截止时间（只接受现场提交）：2020年11月6日下午 15:00。

5.询价时间：2020年11月6日下午15:00

询价采购地点：福建中医药大学五行楼07415 。

6.参与询价的单位可对相关的询价项目提出合理的建议。

联系人： 沈老师

电 话： 0591-22861513

附件一：中医诊断芯片及相关嵌入式软件和诊断装备研发需求

附件二：中医诊断芯片及相关嵌入式软件和诊断装备研发询价文件

附件二：校外人员进出校园登记

福建中医药大学中医证研究基地

2020年11月3日

附件一：中医智能诊断芯片及相关嵌入式软件和诊断装备研发需求

中医智能诊断芯片及相关嵌入式软件和诊断装备研发需求

一、项目实现要求

根据项目要求，研发中医智能诊断芯片和中医智能诊断嵌入式软件算法；以该中医智能诊断芯片及嵌入式算法为核心，开发配套的诊断装备硬件和软件，并实现小批量量产。

二、项目具体内容

中医智能诊断嵌入式算法的开发。根据项目方要求，进行中医智能诊断嵌入式算法软件开发，实现对“望、闻、问、切”等4诊电子化诊疗数据的分析处理，获得满足项目方要求的诊断结果。开发最小系统硬件电路，实现中医智能诊断嵌入式算法的移植和功能验证。

中医智能诊断芯片的研发。根据项目方需求，采用至顶向下的方式，开展中医智能诊断芯片的顶层架构、电路原理和后端版图等的设计验证工作；挑选合适的代工企业完成中医诊断芯片的制作和封测；制定芯片测试方案，完成智能芯片的功能性能测试，根据测试结果改进芯片，最终确保芯片满足项目方的技术指标要求。

基于中医智能诊断嵌入式算法和芯片的相关诊断设备开发。以中医智能诊断芯片为核心，进行中医诊断装备的硬件设计和制作。以中医智能诊断嵌入式算法为核心，开发与中医诊断装备所配套的中医诊断软件系统，实现4诊参数的采样存储、分析处理，打印显示和网络传输等功能。进行中医装备的小批量试产和试用。

三、项目开发要求

项目验收要求：

- 带中医智能诊断嵌入式算法的最小系统硬件电路板至少5套；

  - 最小系统硬件尺寸不超过50cm2；

  - 内嵌中医智能诊断算法至少1种；

- 中医智能诊断芯片样片至少500颗，并满足以下技术指标；

  - 核心处理器工作频率不低于800MHz；

  - 片内随机存取容量不低于1GB；

  - 具有非易失存储功能，片内存储容量不低于4GB；

  - 支持至少2路USB接口；

  - 支持至少2路串口通信；

  - 支持VGA或HDMI显示输出；

  - 支持至少1路语音输入/输出接口；

  - 芯片内部及外部封装上需附有福建中医药大学指定的Logo标识。

- 基于中医智能诊断芯片的中医诊断装置样机至少50台；

  - 支持外接脉诊仪；

  - 支持外接舌诊仪；

  - 能进行语音分析和语音播报；

  - 能进行不低于1080分辨率的高清拍照；

  - 显示分辨率不低于1920 x1080；

  - 具有至少2种互联网通信能力。

  - 装置样机外观和内部电路板上需附有福建中医药大学指定的Logo标识。

知识产权要求：

- 协助申请国家发明专利至少3项，联合发表高质量论文至少3篇，联合培养研究生3名；

- 项目开发过程中产生的芯片、软件和硬件等方面的知识产权归福建中医药大学所有。提供相关的技术资料，包括设计说明、电路原理图、芯片设计文件、PCB制板文件、程序源码、仿真测试文档、软件使用说明等。所提交的资料需同所提供的设计成果一致。

四、项目建设原则

1、实用性：采用国际先进的电子设计技术，结合国内外最佳实践开发。保证装置稳定性和易用性。

2、可扩展性：芯片和装置具有较好的可扩展性，能够扩展新功能，增加新子系统、功能模块，从而满足新业务需求。

3、可靠性：采用先进的、成熟可靠的、开发平台或工艺进行设计，保证芯片、软件或装置的可靠性和稳定性。

4、安全性：采用较好的加密技术和多级授权措施，保证数字知识产权安全。

五、质量保证要求

1、至项目验收合格之日起，免费提供3年的软硬件使用培训、技术支持和改进升级服务；

2、故障响应时间：提供全天候无间断的远程技术服务，24小时内对问题做出响应。若电话或远程操作方式无法解决，两个法定工作日内到达现场进行解决。

六、项目建设周期要求

项目建设时间为2年。

附件二：中医诊断芯片及相关嵌入式软件和诊断装备研发询价文件

福建中医药大学

设备试制询价工作单

| 试制设备名称 | 技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 中医诊断芯片及相关嵌入式软件和诊断装备 | 详见附件一 |  |

联系人：沈老师   联系电话：0591-22861513

1.报价文件需包含以下材料：

1.1.报价一览表

1.2.法人营业执照

1.3.法定代表人授权书

1.4.售后服务承诺

1.5.试制预算及说明(请根据实际情况自拟表格)

2、报价文件需要一式四份，装订或胶装成册，将报价文件密封。在外层包封上注明“2020年11月6日下午15:00之前不准启封”；

报 价 一览 表

报价方名称（全称及公章）：

货币单位：人民币

| 试制设备名称 | 报价(万元) | 预计完成时间(天) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

授权代表签章：时间：   年月日

附件2：法定代表人授权书

法定代表人授权书

福建中医药大学：

（报价方全称）  法定代表人授权为本公司的合法代理人，参加贵方组织的项目采购活动，全权代表我方处理报价活动的一切事宜和签署一切文件。被授权人无转委托权。

特此委托。

报价方（全称及法人公章）：

法定代表人（签字）：

时间：二○二○年月日

附：

报价方代表姓名（印刷体）：

签字：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

试制设备售后服务承诺

报价方名称（全称及公章）：

| 试制设备名称 |  |
| --- | --- |

授权代表签章：

时间：二○二○年   月   日

附件三：校外人员进出登记表

| 校外人员进出登记表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 姓名 |  |
| 2 | 性别 |  |
| 3 | 手机号 |  |
| 4 | 身份证件类型 |  |
| 5 | 身份证件号 |  |
| 6 | 是否有车（车牌号） |  |
| 7 | 是否来自疫区 |  |
| 8 | 是否与外籍人士有接触且隔离14天 |  |
| 9 | 健康状况（健康/健康异常） |  |

（签名）：                 时间：

注：请提前填报，以便我处及时做好报备。